План работы управляющей компании, направленный на выполнение договора   управления в отношении многоквартирных домов.

| № п/п |  | Мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Ответствен- ный |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение обследований инженерного оборудования и коммуникаций здания (осмотры инженерных сетей, приборов чердачных и подвальных помещений), в период подготовки к эксплуатации. |  |  | апрель-май октябрь-ноябрь | Мастера Сантехник |  |  |
| 2 |  | Периодические осмотры водопроводно-канализационной системы, с целью выявления и устранения неисправностей |  |  | 1 раз в неделю | Сантехник |  |  |
| 3 |  | Проверка состояния ревизии и чистки. Содержание их В исправном состоянии. |  |  | 1 раз в неделю | Сантехник |  |  |
| 4 |  | Проверка вентиляционных каналов. |  |  | Согласно графику проверки | Гл.инженер |  |  |
| 5 |  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. |  |  | Согласно заявкам | Мастера |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренних систем отопления |  |  | Согласно графику опрессовки | Мастера |  |  |
|  | ##### Работы по ремонту электросетей и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации. |  | апрель-май октябрь-ноябрь | Гл.инженер, электрик |  |  |
| 7 |  |  | Проведение осмотра, ремонта и замены автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей в служебных и вспомогательных помещениях (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). |  | По мере необходимости | Электрик |  |  |
| 8 |  |  | Осмотр и замена неисправной электропроводки здания отдельными участками. |  | По мере необходимости | Электрик |  |  |
| 9 |  |  | Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. |  | По мере необходимости | Электрик |  |  |
| 10 |  |  | Замена неисправных светильников: ламп накаливания и люминесцентных ламп в служебных и вспомогательных помещениях (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). |  | По мере необходимости | Электрик |  |  |
| 11 |  |  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. |  | Согласно заявкам | Мастера |  |  |
|  |  |  | Сварочные работы |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по обслуживанию газовых систем и общедомовых технических устройств |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов. |  | 1 раз в год, по графику подрядчика. | Мастера |  |  |
| 14 |  |  | Техническое обслуживание наружного, вводного, внутреннего газопроводов жилых домов. |  | 1 раз в год, согласно графика | Гл.инженер |  |  |
|  | Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Проведение осмотра кровли здания в период подготовки к сезонной эксплуатации |  | Апрель, сентябрь | Инженер |  |  |
|  |  |  | Малярные и штукатурные работы |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Проведение осмотров состояния облицовки и штукатурки фасадов здания, окрашенных поверхностей здания в период подготовки к сезонной эксплуатации, с целью определения объема текущего ремонта |  | Май, август | Мастера по б/у |  |  |
| 17 |  |  | Выполнение малярных работ по ликвидации неисправностей. |  | В течение 10 суток | Мастера по б/у |  |  |
| 18 |  |  | Устранение неисправностей конструктивных элементов зданий. |  | Май Август | Инженер |  |  |
|  | Плотницкие, столярные и стекольные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Проведение осмотров деревянных конструкций здания, в период подготовки к сезонной эксплуатации. |  | Июнь, октябрь | Мастера по б/у |  |  |
| 20 |  |  | Ремонт деревянных перил и других деревянных конструкций |  | март, май, август, октябрь, декабрь | Мастера по б/у |  |  |
| 21 |  |  | Резка стекла по размерам, вставка и закрепление в деревянные, металлические, железобетонные, пластмассовые и другие проемы. |  | По мере необходимости | Мастера по б/у |  |  |
| 22 |  |  | Остекление окон чердачных и подвальных помещений, с целью создания температурно-влажностного режима. |  | Июнь, ноябрь | Мастера по б/у |  |  |
| 23 |  |  | Укрепление флагодержателей и домовых знаков |  | В течении суток | Мастера по б/у |  |  |
| 24 |  |  | Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений, их ремонт. |  | Май, сентябрь | Мастера |  |  |
| 25 |  |  | Замена створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков в помещениях. |  | Июнь-июль | Мастера |  |  |
| 26 |  |  | Ремонт и установка пружин на входных дверях. |  | Ноябрь | Мастера |  |  |
| 27 |  |  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. |  | Согласно заявкам | Мастера |  |  |
|  |  |  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Проведение осмотров помещений здания, их конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации Устранение неисправностей. |  | Апрель, Сентябрь | Инженер, мастера по б/у |  |  |
| 29 |  |  | Ремонт плиточных полов. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью. |  | Май-сентябрь | Инженер, мастера по б/у |  |  |
| 30 |  |  | Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, устранение неисправностей |  | Май-сентябрь | Инженер, мастера по б/у |  |  |
| 31 |  |  | Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделки выбоин). |  | Апрель-ноябрь | Мастера по б/у |  |  |
| 32 |  |  | Ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов, оконных и дверных проемов помещений. |  | Март-ноябрь | Мастера по б/у |  |  |
| 34 |  |  | Ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений и оборудования спортивных площадок. |  | Май -август | Мастера по б/у |  |  |
| 35 |  |  | Ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений, оборудования детских игровых площадок. |  | Май -август | Мастера по б/у |  |  |
| 36 |  |  | Ремонт и восстановление хозяйственных площадок, навесов для контейнеров-мусоросборников на территории, закрепленной к жилому дому согласно генерального (инвентарного) плана. |  | Май -август | Мастера по б/у |  |  |
| 37 |  |  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. |  | Согласно заявкам | Инженер, мастера по б/у |  |  |
|  |  |  | Подсобные работы |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после производства ремонтно-строительных работ, после ликвидации аварий, от случайного мусора |  | В течении 3-х суток | Мастера, мастера по б/у |  |  |
|  |  |  | Работа по уборке лестничных клеток. |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  | Ежедневно | Уборщица |  |  |
| 40 |  |  | Очистка от пыли почтовых ящиков, перилл лестничных маршей. |  | Еженедельно | Уборщица |  |  |
| 41 |  |  | Влажная протирка, очистка от пыли и грязи панелей, дверей, чердачных лестниц. |  | Ежемесячно | Уборщица |  |  |
| 42 |  |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электрических и слаботочных устройств, почтовых ящиков |  | Март, ноябрь | Уборщица |  |  |
| 43 |  |  | Обметание пыли со стен и потолков |  | Март, ноябрь | Уборщица |  |  |
| 44 |  |  | Мытье окон |  | Апрель, октябрь | Уборщица |  |  |
| 45 |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей |  | Еженедельно | Уборщица |  |  |
| 46 |  |  | Мытье дверей, панелей |  | Март, ноябрь | Уборщица |  |  |
|  | Работа по уборке территорий домовладения. |  |  |  |  |  |  |  |
| А) Холодный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Ежедневное подметание двора и придомовой территории в дни без снегопада. | 1 раз в сутки |  | Дворник |  |
| 48 |  |  |  | Очистка от снега и льда отмостков, тротуаров, пешеходных дорожек, ведущих к подъездам жилых домов и подсобным помещениям. | Своевременно, 1 раз в сутки |  | Дворник |  |
| 49 |  |  |  | При сильном снегопаде сдвигание и окучивание снега в установленном месте на дворовой территории, подготовка его для вывозки привлеченным транспортом. | В дни сильных снегопадов 3 раза в сутки |  | Дворник |  |
| 50 |  |  |  | В дни сильных снегопадов очистка от снега и льда подъездных путей, прилегающих к дому с помощью спецтехники. | Своевременно, 1 раза в сутки |  | Мастера, мастера по б/у |  |
| 51 |  |  |  | Во время гололёда посыпка территории песком, смесью песка с хлоридами или другими реагентами, очищать от наледи и льда. | Своевременно, 1-2 раза в сутки |  | Дворник |  |
| 52 |  |  |  | Очистка уличных и дворовых урн от мусора. | 1 раз в сутки |  | Дворник |  |
| 53 |  |  |  | Прорывать и прочищать канавки и лотки для стока воды, где это требуется. | 1 раз в сутки |  | Дворник |  |
| 54 |  |  |  | Очистка от снега и льда пожарных колодцев, крышек люков водопроводных и канализационных колодцев для свободного доступа к ним в любое время. | 1 раз в сутки |  | Дворник |  |
| Б) В теплое время года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Очистка фонарей и домовых указателей от грязи и пыли. | Июнь, август |  | Дворник |  |
| 57 |  |  |  | Уборка подвала дома от случайного мусора. | Апрель |  | Мастера |  |
| 58 |  |  |  | Уборка подвала дома после проведения ремонтно-строительных и аварийных работ. | в течении 3-х суток |  | Дворник |  |
|  |  |  |  | Проведение утренней уборки двора и придворовой территории, мест отдыха, детских площадок, дорог, газонов, тротуаров. | Ежедневно |  | Дворник |  |
| 59 |  |  |  | Очистка уличных и дворовых урн от мусора. | 1-2 раза в сутки |  | Дворник |  |
| 60 |  |  |  | Мытьё урн. | Ежемесячно и по необходимости |  | Дворник |  |
| 61 |  |  |  | Очистка приямков от грязи и мусора. | Апрель, сентябрь |  | Дворник |  |
| 62 |  |  |  | Проведение побелки бордюров | Еженедельно |  | Дворник |  |
| 63 |  |  |  | Подготовка контейнеров для сбора и вывозки мусора, уборка после выгрузки. | Ежедневно |  | Дворник |  |
| 64 |  |  |  | Содержание в чистоте мусоросборных контейнеров, проведение периодической обработки их дезинфицирующими средствами. | По мере необходимости |  | Дворник |  |
| 65 |  |  |  | Уборка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории. | Ежедневно |  | Дворник |  |
| 66 |  |  |  | Уход за зелеными насаждениями: сезонная посадка растений, прополка сорняков, обрезка сухих ветвей и стеблей растений, окапывание приствольных кругов. | Апрель-октябрь |  | Дворник |  |
| 67 |  |  |  | Покос газонной травы | Июнь-август |  | Мастера по б/у |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по содержанию и ремонту здания |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Выборочный ремонт кровли | II-III квартал |  | Инженер |  |
| 69 |  |  |  | Проведение ремонта контейнеров для сбора ТБО. | Май |  | Мастера по б/у |  |
| 70. |  |  |  | Окраска скамеек, беседок, конструкций детской площадки. | Май - июнь |  | Мастера по б/у |  |
| 71 |  |  |  | Окраска входных уличных дверей. | Июнь |  | Мастера по б/у |  |
| 72. |  |  |  | Окраска антикоррозийной краской труб, вентилей в подвальном помещении и водомерных узлах | Согласно графику опрессовки |  | Мастера |  |
| 73. |  |  |  | Установка защитных сеток от проникновения в чердачное помещение голубей и других птиц. | Май |  | Мастера по б/у |  |
| 74. |  |  |  | Выборочный ремонт межпанельных швов | II-III квартал |  | Инженер |  |
| 75. |  |  |  | Промывка и опрессовка внутренних систем отопления | Согласно графику опрессовки |  | Мастера |  |
| 76. |  |  |  | Ремонт ступеней крылец подъездов | Май - июль |  | Мастера по б/у |  |
| Часть вторая. Работа по внеплановому (непредвиденному) обслуживанию и ремонту здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Санитарно-технические работы |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Осмотр здания после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |  | Мастера |  |
| 2. |  |  |  | Осмотры водопроводно-канализационной системы и оборудования после стихийных бедствий и аварий, определение объёма ремонтных работ и их выполнение | В течение 1-х суток |  | Мастера |  |
| 3. |  |  |  | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. | В течение 3-х суток |  | Мастера |  |
| 4. |  |  |  | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования. | В течение 3-х суток |  | Мастера |  |
| 5. |  |  |  | Устранение неисправностей аварийного порядка в трубопроводах и их сопряжением (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации). | Не более 2 час. С момента аварии |  | Мастера |  |
| 6. |  |  |  | Устранение течи в трубопроводах, ремонт и замена отдельных участков трубопроводов | В течение 1-х суток |  | Сантехник |  |
| 7. |  |  |  | Ремонт и замена запорной арматуры (кранов, смесителей, вентилей и т.п.). | По мере необходимости |  | Сантехник |  |
| 8. |  |  |  | Устранение засоров в канализационной системе (квартирной, подвальной, ливневой). | По мере необходимости |  | Сантехник |  |
| 9. |  |  |  | Проведение зачеканки канализационных стояков, стыков. | По мере необходимости |  | Сантехник |  |
|  |  |  |  | Работы по ремонту электросетей и оборудования |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течении 1-х суток |  | Мастера |  |
| 11 |  |  |  | Восстановление освещения в подвалах, техподпольях, технических коридорах во взрывобезопасном исполнении. | Постоянно |  | Электрик |  |
| 12 |  |  |  | Устранение неисправностей в системе освещения мест общего пользования, с заменой ламп накаливания, выключателей и конструктивных элементов светильников. | В течении 3-х суток |  | Электрик |  |
|  |  |  |  | Работы по обслуживанию газовых систем и общедомовых технических устройств |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | согласно заявкам |  | Гл. инженер |  |
|  |  |  |  | Сварочные работы |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Осмотр здания после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |  | Мастера |  |
| 15 |  |  |  | Замена аварийных участков трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения, отопления длиной до 2-х метров. Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры. Наплавка раковин и трещин. | В течение 2-х суток |  | Мастера |  |
|  |  |  |  | Кровельные работы |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  | Осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течение 1-х суток |  | Инженер |  |
| 17. |  |  |  | Локализация протечек, устранение неисправностей в системах организованного водоотлива с кровли и т.д. | В течение 3-х суток |  | Инженер |  |
|  |  |  |  | Штукатурные и малярные работы |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |  | Мастера по б/у |  |
| 19. |  |  |  | Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей. | В течение 2-х суток |  | Инженер |  |
| 20. |  |  |  | Выполнение малярных работ по ликвидации последствий протечек, по устранению неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем. | В течение 10-ти суток |  | Мастера по б/у |  |
|  |  |  |  | Плотницкие и столярные работы |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |  | Мастера |  |
|  |  |  |  | Ремонтно-строительные и подсобные работы |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток |  | Мастера |  |
| 23. |  |  |  | Очистка чердачных и подвальных помещений от случайного мусора после ликвидации аварий. | В течение 3-х суток |  | Мастера |  |
| 24. |  |  |  | Мытьё лестничных клеток, проведение уборки в случаях непредвиденного загрязнения или проведения ремонтных работ. | Внеплановая уборка |  | Уборщицы |  |